Obsah

D.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2. 	PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽ. PRO VYPRACOVÁNÍ PD	3

3. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY	3

4.  	TECHNICKÝ POPIS STAVBY	3

4.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	3

4.2	POZEMNÍ KOMUNIKACE:	3

4.3	VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:	4

5	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY	4

6	ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ	4

7	PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU	4

8 	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	5

9 	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	5

10. 	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	5

11	BILANCE ZEMNÍCH HMOT	5

12 	ODVODNĚNÍ	5

## D.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| stavba | : | Oprava ulice Vrutická, Milovice |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Středočeský / Nymburk |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Benátecká Vrutice |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Civilní – Milovice Speciální – Lysá nad Labem |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby - drobná stavební činnost Oprava |
| Stupeň pd |  | Výběr zhotovitele |
| OBEC | : | Milovice, k.ú. Benátecká Vrutice |
| STAVEBNÍK | : | Město Milovice. nám. 30, června 508 289 24 Milovice - Mladá. |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Mezi Mosty 1793 530 03 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## 2. 	PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽ. PRO VYPRACOVÁNÍ PD

Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady:

- katastrální mapy © CÚZK

- technická mapa města.

- geodetické zaměření – © GEOVAP Pardubice s.r.o.

-

Dopravní průzkum (studie, dopravní studie):

- není k dispozici

## 3. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY

Neřeší se – stavba není členěna na objekty

## 4.  	TECHNICKÝ POPIS STAVBY

# 4.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Celkový projektovaný rozsah:

Oprava komunikace – 679 bm

## 4.2	POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Místní komunikace.

Trasa kopíruje stávající trasu tak, aby nedocházelo k záborům pozemků a ke zbytečným zemním pracím.

Asfaltový beton ACO I		40 mm

Spojovací postřik 0,250 kg/m2

Obalované kamenivo ACP 16	60 mm + geosyntetikum typu například „POLYFELT“

Infiltrační postřik 0,500 kh/m2

Oprava stávajícího povrchu – cca na 20 procentech vyrovnávkou z ACP a  na 10 procentech plochy doplněním CB

Zemní pláň nebude dotčena.

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací:

V maximální možné míře bude použito stávající těleso.

Propustky na trase:

Nejsou.

Propustky na vjezdech:

Nejsou.

Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch:

Neřeší se.

## 4.3	VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Záchytná bezpečnostní zařízení:

Nejsou.

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku:

Dopravní značení - svislé:

V současné době funkční. V době realizace doporučeno provést revizi a případně doplnit.

Dopravní značení – vodorovné:

Není vzhledem k malému dopravnímu významu navrženo.

Jiné vybavení pozemní komunikace:

Není.

## 5	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Opatření pro osoby s pohybovým postižením:

Příčné sklony jsou navrženy 2%. Podélné sklony vyhovují bezbariérovému užívání.

Opatření pro osoby se zrakovým postižením:

Varovné pásy v místě úpravy napojení stávajícího chodníku.

Opatření pro osoby se sluchovým postižením:

Neřeší se.

Materiálová specifikace:

Plocha musí splňovat smykové tření minimálně 0,5

Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Informační systémy:

Neřeší se.

## 6	ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Všechny stávající objekty zůstanou přístupné zásahům HZS ve stávajícím nebo lepším rozsahu. Všechny stávající hydranty budou zachovány, nástupní plochy požárních vozidel se v dané lokalitě nenacházejí. Komunikace je navržena taj, aby byly všechny objekty vozidlům IZS přístupné, Únosnost je navržena   pojezd TNV.

## 7	PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU

Stávající bez nutnosti výstavby dodatečných kapacit

## 8 	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Opatření pro osoby s pohybovým postižením:

Příčné sklony jsou navrženy 2%. Podélné sklony vyhovují bezbariérovému užívání.

Opatření pro osoby se zrakovým postižením:

Vzhledem k extravilánovímu typu příčného řezu je vodící linie tvořena pouze nezpevněnou krajnicí.

Opatření pro osoby se sluchovým postižením:

Neřeší se.

Materiálová specifikace:

Plocha musí splňovat smykové tření minimálně 0,5

Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Informační systémy:

Neřeší se.

## 9 	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Veškeré plochy poškozené stavbou musí být zpětně ohumusovány a osety.

## 10. 	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody a krajiny:

Vzhledem k rozsahu  charakteru záměr

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

Hluk:

Neřeší se.

## 11	BILANCE ZEMNÍCH HMOT

Zanedbatelný

## 12 	ODVODNĚNÍ

Bude zachován stávající funkční systém odvodnění – odtokem na okolní terén.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz