Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Silniční mostová váha

- Ocelová mostní váha opatřená antikorozním nátěrem včetně plnoplošných ocelových nájezdů bez nutnosti stavby betonových základů, montáž na roznášecí pásy nebo ocelové patky.

- Rozměr váhy 8 m x 3 m x min. 0,35 m (pojezdová plocha 8 x min. 2,85 x min. 0,35)

- Ocelové plnoplošné nájezdy 2 ks, rozměr 5 m x 3 m x 0,35m

- Váživost 30 t

- Snímače sil pro snímání hmotnosti určené pro obchodní vážení + ES schválení, digitální snímač - technologie bez propojovacího boxu vč. digitální vyhodnocovací jednotky + přenos dat WI-FI

PC včetně tiskárny, provozní software s evidenčním softwarem

- PC kompatibilní s programem INISOFT

- Operační systém Windows 11 PRO

- SQL server MS SQL Server Express LocalDB 2022 – kompatibilní s programem INISOFT

- Procesor 2 a více jader

- Operační paměť (RAM) 16 GB a více

- Místo disku min. 500 GB

- Grafické rozlišení FullHD (1920x1080)

- Provozní a evidenční software INISOFT s 3 licencemi (Sklad a Obchod: základní evidence s rozšířením o odpady, vážní systém, pokladna), vč. instalace, zaškolení a roční servisní podpory k programu.

Stavební a jeřábnické práce

- Stavební práce (kompletní stavební a jeřábnické práce, prořezání asfaltu pro uložení kabelu včetně chráničky a následného zaasfaltování včetně asfaltové zálivky v délce 8 m + rozebrání 1 m zámkové dlažby a opětovného zadláždění). Umístění indikátoru bude uvnitř budovy (nutné provrtání obvodové zdi). Tyto práce budou účtovány, dle skutečných nákladů na montáž.

- Umístění ocelové mostní váhy spolu s ocelovými nájezdy – ocelové nájezdy plnoplošné, na roznášecí pásy nebo ocelové patky

- Vytyčení inženýrských sítí + spolupráce s TDI

Stavební práce (kompletní stavební a jeřábnické práce, prořezání asfaltu pro uložení kabelu včetně chráničky a následného zaasfaltování včetně asfaltové zálivky v délce 8 m + rozebrání 1 m zámkové dlažby a opětovného zadláždění). Umístění indikátoru uvnitř budovy (nutné provrtání obvodové zdi). Tyto práce budou účtovány, dle skutečných nákladů na montáž.

Instalace a zprovoznění

- Osazení el. komponenty, uvedení do provozu

Tato dodávka obsahuje dopravu, montáž a kompletní zprovoznění mostové váhy.